załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

„Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.”

Inwestor:

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

ul. Akacjowa 1

64-761 Krzyż Wlkp.

powiat: czarnkowsko-trzcianecki

woj.: wielkopolskie

powiat: czarnkowsko-trzcianecki

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.Postanowienia ogólne

Celem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest określenie wymagań  dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: „modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.: zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.”

II ZAKRES ROBÓT I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.Zakres robót

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją istniejących pomieszczeń w szkole pod nowe potrzeby dydaktyczne.

1.2Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niezbędnej modernizacji budowlanej; wykonaniem instalacji wod –kan, instalacji wentylacyjnej

oraz modernizacją instalacji elektrycznej.

Przedmiar robót wykonawca wykonuje we własnym zakresie na podstawie dokumentacji

projektowej i postulowanej wizji na obiekcie.

1.3 Zamawiający
Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp., 64-761 Krzyż Wlkp., ul. Akacjowa 1, powiat: czarnkowsko-trzcianecki, województwo: wielkopolskie

1.4 Rodzaj robót

• Roboty budowlane remontowe

• Rozbudowa instalacji CO

• Rozbudowa instalacji elektrycznej

• Wykonanie miejscowej wentylacji

• Rozbudowa wewnętrznych instalacji : kanalizacji sanitarnej

1.5 Informacje o terenie budowy

Prace budowlane prowadzone będą na terenie istniejącego budynku szkoły .W okresie prowadzenia prac mogą odbywać się w innej części budynku zajęcia.

Planowane prace polegają na wykonaniu prac adaptacyjnych w pomieszczeniach szkoły.

2. Określenia podstawowe

Określenia podanie w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi i literatura techniczną

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23, i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów w zakresie BHP i p.poż.

III. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót budowlanych do kosztorysu ofertowego wykonuje Wykonawca.

IV.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały czas trwania robót, aż do momentu odbioru . Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do

przebywania na placu budowy

- ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych oraz odpowiedzialności cywilnej

- zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy

- zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

V.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół

terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki

ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu szkodliwość

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

- WARUNKI BEZPIECZEŃSTWAPRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegał warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

VII. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Materiały winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, lub które jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do

partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie

wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

VIII. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy.

Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć obiekt na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia i

końcowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych

zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego należy:

- szczegółowo zapoznać się z zadaniem i warunkami realizacji

- przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy

- rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały czas trwania Robót, aż do momentu

odbioru Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia.

IX. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmować będzie :

• Roboty budowlane remontowe obejmują :

- rozebranie ścianki z cegieł o grub. Ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

- przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. Na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian

- przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

- ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie

- drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświatłem o powierzchni ponad 
1,5 m2

- ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie

- zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

- wykonanie pasków tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- posadzki z paneli podłogowych

- wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2

- demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do63 A

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

- demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4

- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

- demontaż umywalki

- demontaż ustępu z miską fajansową

- rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

- rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

- rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mmm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

- dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

- dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

- dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

- podkłady betonowe o podłożu gruntowym

- wykucie bruzd poziomych 1/4x 1/2 ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- rurociągi miedziane o śr. 15 mm (grub. Scianek 1,0 mm) lutowane miękko

- podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa

- izolacja rurociągów śr. 12 – 22 mm otulinami

- zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. Z przewodami instalacyjnym w ścianach z cegieł

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

- licowanie ścian o pow. Ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi

- posadzki z płytek

- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem

- postument porcelanowy do umywalek

- ustępy ze spłuczką

- brodzik natryskowy

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne

- bateria natryskowa

- mieszacz natryskowy

- konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W

- rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników

- zawory grzejnikowe o śr. Nominalnej 15 mm.

X. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, doświadczenia z przeszłości. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy

administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich

prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania

opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o

podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych

dokumentów.

XI. MATERIAŁY

- Źródła uzyskania materiałów :

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (certyfikaty, atesty, ect).

Zatwierdzenie partii (części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie

postępu Robót).

- Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru

wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych aniżeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części Robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Każda część Robót wykonana przy użyciu materiałów które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zostać

zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

Użyte materiały:

Muszą posiadać atesty i certyfikaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Realizując zadanie należy przewidzieć wszystkie niezbędne materiały (podstawowe i pomocnicze)

konieczne do wykonania całego zakresu prac.

XII. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację upoważnionej osoby.

XIII. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórcę.

XIV. SKŁADOWANIE

Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Wariantowe stosowania materiałów

Jeśli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

XV. WYKONANIE ROBÓT

Roboty prowadzone będą w trakcie użytkowania pomieszczeń w budynku , dlatego wymaga się od Wykonawcy prowadzenia prac w miarę możliwości w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników.

Całość prac wykonana winna być zgodnie z :

− Dokumentacją techniczną

− Wymaganiami stosownych norm i przepisów branżowych

− Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych

− Specyfikacja Techniczną

− Instrukcjami montażu i eksploatacji poszczególnych materiałów i rozwiązań

− Zasadami Wiedzy i Sztuki Budowlanej

XVI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

XVII. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór robót

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór wstępny

d) odbiór końcowy

2. Odbiór Robót zakrytych

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót, oraz opóźniania daty zakończenia Robót. Inspekcji Robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca informując

Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru.

Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiór częściowych

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Odbiór wstępny robót

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt. 5

Inspektor Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Inwestora wydadzą świadectwo Odbioru

Wstępnego Przekazania Robót.

Wzór świadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru.

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze

Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru wstępnego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów Robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją

Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego pływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

5. Dokumenty odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Wstępnego Robót jest protokół Odbioru

Wstępnego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do Odbioru Wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Umowy

b) Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy  i ewentualnie uzupełniające lub zamienne)

c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

f) Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

g) Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

h) Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa ( Dokumentacja Projektowa oraz protokoły odbioru i przekazania ich właścicielom urządzeń

j) Instrukcje eksploatacyjne

6. Odbiór końcowy

Odbiór Końcowy Robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robót związanym z usunięciem wad / błędów / uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady / błędy / uszkodzenia zostaną stwierdzone i wskazane przez wspólną Komisję

składającą się z przedstawicieli Użytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad / błędów / uszkodzeń.

Odbiór Końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych powyżej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą do Odbioru Końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin Odbioru Końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić;

- zgodność wykonania robót budowlano-instalacyjnych z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej

- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

Odbiory robót powinny być wykonywane etapami w kolejności ;

ściany działowe, stolarka , roboty wykończeniowe , roboty instalacyjne wewnętrzne,

Odbiór ostateczny całego zadania winien być wykonany po całkowitym zakończeniu robót na

postawie wyników pomiarów i badań jakościowych odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy.

- Podstawa płatności

1.Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

na wykonanie zadania „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.”

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej roboty i punkcie dokumentacji projektowej.

Cena będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami

gwarancji oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem

mediów, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

.

Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych) koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie drogi, dzierżawę placów, dokumenty ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy .

Zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych datków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena zaproponowana przez wykonawcę jest ostateczna.

2. Koszty zawarcia ubezpieczenia na wykonanie robót

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach umowy ponosi wykonawca.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE I NIE UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 
W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIĄZUJACE NORMY I PRZEPISY.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z zm. )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )wraz z późniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. z 2000 r., Nr 109 poz.

1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 1989 Nr 30,

poz. 163 wraz z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 ( Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 984 , 1047, i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 914).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją

umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych

wymaganych świadectw.

……………………………..                                                Krzyż Wlkp., …….10.2014 r.

sporządził

……………………………..                                                Krzyż Wlkp., …….10.2014 r.

zatwierdził